Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №2

Вариант 16

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /З.Б. Сухова/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Индивидуальное задание: Создайте новый проект в Visual Studio (См. мет. указания к лабораторной работе №1). Напишите программу на ассемблере, реализующую вычисления в соответствие с вариантом. В переходах по адресу необходимо использовать подпрограммы. Подобрать входные данные таким образом, чтобы проверить правильность выполнения программы при всех вариантах ветвлений и переходов.

Таблица 1 – Варианты заданий

Написали код программы на Ассемблере, представленный на рисунке 1:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

X  word 0FC6Ah

Y  word 0F639h

Z  word 06132h

Xp word ?

Yp word ?

M  sdword ?

R  sdword ?

.code

main PROC

;  X'

mov ax, X

or ax, 0008h     ; бит 3

or ax, 0080h     ; бит 7

or ax, 0800h     ; бит 11

mov Xp, ax

; Y'

mov ax, Y

and ax, 0FFFDh   ; сброс бит 1

and ax, 0FFBFh   ; сброс бит 6

and ax, 0F7FFh   ; сброс бит 11

mov Yp, ax

; (X' - Z)

movsx eax, Xp

movsx ebx, Z

sub eax, ebx

mov ecx, eax

; (Y' - Z)

movsx eax, Yp

movsx ebx, Z

sub eax, ebx

; M

and eax, ecx

mov M, eax

; проверка знака M

cmp eax, 0

jl CALL_SUB1

jg CALL_SUB2

CALL_SUB1:

call SUB1

jmp CHECK_R

CALL_SUB2:

call SUB2

jmp CHECK_R

; проверка R

CHECK_R:

mov eax, R

cmp eax, 9

jle ADR1

jg ADR2

; ADR1

ADR1:

mov eax, R

and eax, 4Ch

mov R, eax

jmp FINISH

; ADR2

ADR2:

mov eax, R

or eax, 1001h

mov R, eax

jmp FINISH

FINISH:

invoke ExitProcess,0

main ENDP

; подпрограмма 1

SUB1 PROC

mov eax, M

add eax, 123

mov R, eax

ret

SUB1 ENDP

; подпрограмма 2

SUB2 PROC

mov eax, M

sub eax, 999

mov R, eax

ret

SUB2 ENDP

END main

Рисунок 1 – Код программы

Рисунок 2 – Верификация результатов

Рисунок 3 – Регистры

Вывод: в ходе работы была реализована программа на ассемблере для x86, демонстрирующая применение условных переходов для вызова подпрограмм и модификации данных в зависимости от знака и значения переменной M.