Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №1

Вариант 16

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /З.Б. Сухова/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение системы команд и способов адресации микропроцессоров с архитектурой x86.

Индивидуальное задание: Напишите программу на Ассемблере, которая реализует выражение в соответствии с вариантом (таблица 1). Определите, происходит ли переполнение при вычислении выражения.

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Исходные данные | Задание |
| --- | --- | --- |
| 17 | X = 8 Y = -5 Z = 14 | Вычислить M=(Z+X+Y)or(X’ + Y’ + Z’) , где X', Y’, Z’ – получены в результате сдвига вправо через перенос на 6 бит X, Y, Z соответственно |

Написали код программы на Ассемблере, представленный на рисунке 1:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

; Исходные данные для 16-го варианта

X   dw  8           ; X = 8 (0008h)

Y   dw  -5          ; Y = -5 (FFFBh)

Z   dw  14          ; Z = 14 (000Eh)

X1  dw  ?           ; X' = RCR X, 6

Y1  dw  ?           ; Y' = RCR Y, 6

Z1  dw  ?           ; Z' = RCR Z, 6

M   dw  ?           ; M = (Z+X+Y) OR (X'+Y'+Z')

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

; === Вычисляем X' = RCR X, 6 ===

mov ax, X      ; AX = X (8)

mov cl, 6        ; счетчик сдвига = 6

clc              ; сбрасываем флаг переноса CF = 0

rcr ax, cl       ; циклический сдвиг вправо через перенос на 6 бит

mov X1, ax     ; сохраняем X'

; === Вычисляем Y' = RCR Y, 6 ===

mov ax, Y      ; AX = Y (-5 = FFFBh)

mov cl, 6

clc

rcr ax, cl

mov Y1, ax     ; сохраняем Y'

; === Вычисляем Z' = RCR Z, 6 ===

mov ax, Z      ; AX = Z (14 = 000Eh)

mov cl, 6

clc

rcr ax, cl

mov Z1, ax     ; сохраняем Z'

; === Вычисляем первую часть: (Z + X + Y) ===

mov ax, Z      ; AX = Z (14)

add ax, X      ; AX = Z + X (14 + 8 = 22)

add ax, Y      ; AX = Z + X + Y (22 + (-5) = 17)

mov bx, ax       ; сохраняем (Z+X+Y) в BX = 17 (0011h)

; === Вычисляем вторую часть: (X' + Y' + Z') ===

mov ax, X1     ; AX = X'

add ax, Y1     ; AX = X' + Y'

add ax, Z1     ; AX = X' + Y' + Z'

; === Вычисляем M = (Z+X+Y) OR (X'+Y'+Z') ===

or ax, bx        ; AX = (Z+X+Y) OR (X'+Y'+Z')

mov M, ax      ; сохраняем результат в M

exit:

invoke ExitProcess, 0

End Start

Рисунок 1 – Код программы

Рисунок 2 – Верификация результатов

Вывод: изучили системы команд и способов адресации микропроцессоров с архитектурой x86.